- 广西柳州钢铁（集团）公司淘汰落后节能减排项目

- 环境影响报告书简本

- 一．项目由来

广西柳州钢铁（集团）公司（以下简称柳钢）位于水陆交通便利的广西工业重镇——柳州市北郊，总占地面积约13平方公里，是立足钢铁主业、多元化经营的国有特大型钢铁联合企业，也是我国华南、西南地区最大、装备工艺技术最先进的钢铁联合企业，具备年产钢1000万吨的能力，年主营业务收入600亿元以上。截至2013年末，柳钢生产生铁1033万吨，粗钢1073万吨，钢材产量1319万吨，工业总产值601.1亿元，主营业务收入612亿元、利润2.2亿元、利税10.2亿元。目前，柳钢主要生产冷轧板、热轧板、中厚钢板、棒线材、中小型型钢等系列产品，广泛应用于汽车、家电、石油化工、机械制造、能源交通、建筑装潢、金属制品、核电、电子仪表等行业。柳钢产品在云、贵、川和两湖、两广都享有盛誉，并出口到日本、韩国以及欧美等几十个国家和地区。

2004年，为保证柳钢的产品质量、产量和品种适应广西区域经济发展和市场竞争需求，柳钢研究制定了《柳钢“十五”结构调整发展规划》，并编制了《广西柳州钢铁（集团）公司“十五”规划调整项目环境影响报告书》，广西壮族自治区环境保护局于2004年9月18日对该项目进行了批复，2008年12月对该项目进行了验收，该项目建成后柳钢具备了年产生铁520万t、钢坯580万t、钢材600万t的生产能力。

在“十五”项目完成后，柳钢为了进一步提高企业综合竞争力，于“十一五”和“十二五”期间在现有厂区内进行了一系列项目的建设，包括在各工序新建、改造和淘汰了一些生产设备。这些项目的实施在完成了结构调整和技术改造的同时，柳钢产能也有较大的增加。目前柳钢已具备年产生铁1150万t、钢坯1250万t、钢材1800万t的生产能力。2013年因市场因素影响，柳钢实际全年产生铁1072万t，钢坯1073万t、钢材1042.5万t。但因种种原因，柳钢在这期间建设的项目大部分并未进行环境影响评价，均属于未批先建项目。

为全面了解柳钢“十五”后的建设项目内容，对柳钢生产现状进行全面梳理，总结分析柳钢污染控制、达标排放情况，结合现行国家政策法规、标准规范要求以及区域环境质量状况，找出柳钢目前存在的主要环境问题，分析项目完成后对周边环境的影响，柳钢委托中冶建研工程技术有限公司开展环境影响后评价工作。评价单位在接受委托后，依据“循环经济”、“清洁生产”、“节能减排”、“达标排放”、“总量控制”等原则，通过现场调查、收集资料，编制了《广西柳州钢铁（集团）公司淘汰落后节能减排项目环境影响报告书》。

- 二．工程概况

（1）原批复项目建设情况

2004年，为保证柳钢的产品质量、产量和品种适应区域经济发展和市场竞争的需求，柳钢进行了生产结构调整，研究制定了《柳钢“十五”结构调整发展规划》,并编制了《广西柳州钢铁（集团）公司“十五”规划调整项目环境影响报告书》。

2004年9月18日，广西壮族自治区环境保护局以《关于广西柳州钢铁（集团）公司“十五”规划调整项目环境影响报告书的批复》（桂环管字[2004]434号）批准了该项目的建设，项目完成后达到515万t商品材的综合生产能力。2008年12月广西壮族自治区环境保护局以《关于广西柳州钢铁（集团）有限公司“十五”规划调整项目竣工环境保护验收申请报告的批复》（桂环验字[2008]180号）对该项目进行了验收。

规划批复的主要工程内容见表1。

表1   规划批复主要工程内容一览表

| 系统 | 批复的主要工程内容 | 实际建设内容及建成时间 |
| --- | --- | --- |
| 焦化 | 新建2座55孔(6m)和2座60孔(4.3m)焦炉，年产焦炭190万t，项目完成后全公司焦炭总产量达256.5万t/a | 和环评保持不变，分别于2005年9月和2008年4月投产 |
| 烧结 | 新建1台110m2和1台265m2烧结机，年产烧结矿420万t | 和环评保持不变，分别于2003年10月和2005年3月投产 |
| 球团 | 新建1条240万t氧化球团生产线，年产球团矿240万t，项目完成后全公司球团矿总产量达360万t/a | 和环评保持不变，于2005年6月投产 |
| 炼铁 | 新建1座750m3、1座1080m3和1座1250m3高炉，将原有1座306m3高炉扩容为1250m3高炉，年产铁水357万t | 和环评保持不变，于2005年9月投产 |
| 炼钢 | 新建3座100t转炉（配套2座110tLF炉、1座VD炉、2套铁水脱硫设施）、1台方坯连铸机和3台板坯连铸机，年产合格连铸坯371.2万t | 和环评保持不变，于2003年7月投产 |
| 轧钢 | 新建1条2032mm热轧宽带钢卷生产线； 新建1条1550mm冷轧薄板生产线，年产冷轧薄板80万t； 新建年产160万t棒材的棒材厂 | 和环评保持不变，2032mm热轧于2005年10月投产，1550mm冷轧生产线于2008年5月投产，棒材厂于2004年6月投产 |
| 公辅 | 新建20000m3/h和28000m3/h制氧机各一台； 新建3座155m3气烧型石灰竖窑 | 和环评保持不变 |
| 淘汰 | 淘汰现有4座25孔66型焦炉、2台29m2烧结机、76无缝钢管厂、小轧厂一小轧、复二重线材轧机和叠轧薄板轧机 | 均已淘汰 |

（2）柳钢十五规划调整项目后建设项目情况

柳钢自2004年开始全面着手实施十五规划调整项目的建设。截至2008年底，该规划建设项目全部建成投产，并通过了广西壮族自治区环境保护局的验收。该项目建成投产后，柳钢立足于西南地区建设的市场需求，并结合自身发展的要求，在“十一五”及“十二五”期间新建、改造或淘汰了一系列设备，装备水平得到了根本性的提高，同时产能大幅增加，产品种类更加齐全。但由于种种原因，这期间建设的大部分项目都没有进行环评，均属于未批先建项目，仅少部分项目进行了单独环评，取得了合法手续。柳钢主要工程项目建设情况见2、表3和表4。

表2   柳钢“十一五”期间主要工程项目建设情况一览表

| 生产单元 | 主要设施 | 投产时间 | 生产能力（万t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 料场 | 新建A区混匀料场、供料系统 增加汽车受料设施、一次料场面积、堆料及供料系统能力，改造现有控制系统 |  |  |
| 焦化 | 新建260孔型6m焦炉 | 2008年4月投产 | 焦炭120 |
| 烧结 | 新建2台360m2烧结机（配套建设2套烧结烟气氨法脱硫系统） | 2008年1月、2010年7月投产 | 烧结矿760 |
| 炼铁 | 新建2座2000 m3高炉 | 2008年1月和5月投产 | 铁水380 |
|  | 1座750 m3高炉扩建为1500m3高炉；1座1080 m3高炉扩建为1250 m3高炉；2座1250 m3高炉扩建为1500 m3高炉 | 分别于2010年3月、2009年4月、2008年12月和2008年6月完成 | 增产铁水110 |
| 炼钢 | 3座150t转炉 1台7机七流方坯连铸机及3台板坯连铸机 | 分别于2010年3月、2009年4月、2008年12月、2008年6月完成投产 | 钢坯800 |
|  | 3座100t转炉扩容改造为3座120t转炉 | 2008 | 增产钢坯80 |
| 轧钢 | 1套高速线材生产线 | 2010年4月 | 钢材70 |
|  | 一套1450mm热轧生产线 | 2010年1月 | 钢材400 |
|  | 1条棒材生产线 | 2010年9月投产 | 钢材90 |
|  | 冷轧1550mm生产线 | 2008年5月投产 | 钢材80 |
| 石灰 | 新建2×600t/d麦尔兹窑 | 2008年7、8月 | 活性石灰39.6万吨 |
| 制氧 | 新增座制氧站（1×40000m3/h） | 2008年9月 |  |
| 热电 | 新建3×220t/h锅炉（配套建设3×50MW凝汽式发电机） |  | 发电7.54×108 kWh/a |
| 余压回收 | 2座新建高炉各配两套12000kWTRT余压发电机组 |  | 发电2.12×108 kWh/a |
| 余热回收 | 新建烧结、转炉余热回收 为二焦2座焦炉配套建设1套160t/h干熄焦装置，为现有三焦3座焦炉配套1套110 t/h干熄焦装置，四焦2座焦炉 2×60孔（4.3m）型焦炉配套1套110t/h干熄焦装置，蒸汽送热电厂发电 |  | 蒸汽203.51 |
| 排水 | 新建钢星门废水处理站、东排口废水处理站、冷轧废水处理站 |  | 回收利用废水1901.3万m3/a |

表3   柳钢“十二五”期间主要工程项目建设情况一览表

| 主要生产单位 | 建设内容 | 投产时间 | 生产能力 （万t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 料场 |  |  |  |
| 焦化 | 五焦：255孔型6m焦炉 | 2012.4 | 焦炭110 |
| 烧结 | 1×360m2烧结机（配套建设1套烧结机头氨法脱硫系统） | 2012.10 | 烧结矿380 |
|  | 淘汰2×83m²烧结机 | 2011.7 | 淘汰产能166 |
| 炼铁 | 新建1座2650m3高炉 | 2012.9 | 铁水224 |
|  | 淘汰1座306m3高炉，3座380m3高炉 | 2010.7 | 淘汰产能200 |
| 炼钢 | 新建2×150t转炉并配套建设连铸 | 2012.10 | 钢水340 |
|  | 淘汰3×40t转炉 | 2013.5 | 淘汰产能200 |
| 轧钢 | 新建3条棒材生产线 | 一条于2012年9月投产，一条于2013年8月投产，一条于2013年10月投产 | 钢材210 |
|  | 冷轧一期配套及二期技术改造工程 | 2011.8 | 钢材150 |
| 公辅 | 新建3座麦尔兹双膛气烧窑 | 2010.9～2012.12 | 活性石灰63 |
|  | 新建1台220t/h煤气锅炉+1台50MW凝汽式汽轮发电机组 | 2013年12月 |  |

表4    柳钢十五项目完成后单独履行环评手续项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 环境影响评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批 单位 | 批准文号 | 批准 时间 |
|  | 柳钢工业废水集中处理站项目 | 柳州市环保局， | 柳环审字[2006]16号 | 2006年 |
|  | 2#热电工程项目 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2006]281号 | 2006年 |
|  | 2×83m2烧结机烟气脱硫技术改造项目 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2006]282号 | 2006年 |
|  | 工业废水集中处理站二期工程 | 柳州市环保局 | 柳环审字[2007]1号 | 2007年 |
|  | 焦化厂“三废”综合利用及治理工程废水处理系统技术改造项目 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2007]357号 | 2007年 |
|  | 焦化厂6#7#焦炉干熄焦技术改造项目 | 柳州市环境保护局 | 柳环审字[2008]18号 | 2008年 |
|  | 柳钢A区和东排工业废水处理系统技术改造项目 | 柳州市环保局 | 柳环审字[2008]29号 | 2008年 |
|  | 110m2、265m2烧结机烟气脱硫工程建设项目 | 柳州市环保局 | 柳环审字[2008]229号 | 2008年 |
|  | A区高炉煤气技术改造发电工程 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2009]129号 | 2009年 |
|  | 150t转炉煤气回收技术改造项目 | 柳州市环保局 | 柳环审字[2009]127号 | 2009年 |
|  | 2#3#4#干熄焦改造及配套发电工程 | 柳州市环保局 | 柳环审字[2009]255号 | 2009年 |
|  | 棒材厂合金棒材生产线技术改造项目 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2010]144号 | 2010年 |
|  | 热轧厂热轧板带完善工程技术改造项目 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2010]145号 | 2010年 |
|  | 柳钢第二条高速线材生产线技术改造项目 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2010]146号 | 2010年 |
|  | 柳钢2×360m2烧结机头烟气脱硫工程 | 柳州市环保局 | 柳环审字[2011]124号 | 2011年 |
|  | 焦炉煤气氨回收综合利用技术改造项目 | 柳州市环境保护局 | 柳环审字[2011]177号 | 2011年 |
|  | 棒材厂第四棒材生产线技术改造项目 | 广西自治区环保厅 | 桂环管字[2012]176号 | 2012年 |
|  | 动力厂一热电高炉煤气发电二期工程 | 柳州市环境保护局 | 柳环审字[2012]88号 | 2012年 |
|  | 全干熄焦配套完善工程 | 柳州市环境保护局 | 柳环审字[2012]255号 | 2012年 |
|  | 焦化废水深度处理项目 | 柳州市环保局 | 柳环审字2014[3]号 | 2014年 |
|  | 焦化厂煤调湿技术改造工程 | 柳州市环保局 | 柳环审字2014[45]号 | 2014年 |
|  | 球团烟气脱硫技术改造工程项目 | 柳州市环保局 | 柳环审字[2014]112号 | 2014年 |

柳钢在“十五”调整规划项目实施后进行了一系列的工程建设，目前已具备1250万t钢的综合生产能力。2013年，柳钢年产铁1073万t、钢1072万t、材1042.5万t。

柳钢现有工程内容见表5.

表5        柳钢现有工程内容一览表

| 序号 | 主要生产 单位 |  | 现有工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 原料场 |  | 在A区和B区均建有混匀料场 |
|  | 焦化 |  | 11座焦炉： 一焦2座55孔JN60型6m焦炉（共110孔） 二焦2座60孔JN60型6m焦炉（共120孔） 三焦1座33孔、2座42孔JN43-80型4.3m焦炉（共117孔） 四焦2座60孔JN43-80型4.3m焦炉（共120孔） 五焦2座55孔JN60型6m焦炉（共110孔） 焦炭生产能力500万吨/年 |
|  | 球团 |  | 2座回转窑： 1#120万吨链篦机-回转窑1座 2#240万吨链篦机-回转窑1座 球团生产能力360万吨/年 |
|  | 烧结 |  | 5台烧结机: 1#1台360m2烧结机 2#1台360m2烧结机 3#1台110m2烧结机 4#1台265m2烧结机 5#1台360m2烧结机 入炉烧结矿生产能力1560万吨/年 |
|  | 炼铁 |  | 7座高炉: 1A#1500m3高炉 1B#1250m3高炉 2#2650m3高炉 3#2000m3高炉 4#2000m3高炉 5#1500m3高炉 6#1500m3高炉 铁水生产能力1150万吨/年 |
|  | 炼钢 | 转炉一区 | 3套KR法铁水脱硫装置、3座150t转炉、1座150tLF炉、1座150tLF-CAS精炼炉、1套RH、2台7流方坯连铸机、1台8流方坯连铸机、2台板坯连铸机；铸坯生产能力495万t/a |
|  |  | 转炉二区 | 2套单吹颗粒镁铁水脱硫装置、3座120t转炉、2座120tLF精炼炉、1套RH、1台7流方坯连铸机、3台板坯连铸机，铸坯生产能力425万吨/年 |
|  |  | 转炉三区 | 2套KR法铁水脱硫装置、2座150t转炉、2座150tLF炉、1套RH、1台7流方坯连铸机、1台双流板坯连铸机，铸坯生产能力330万吨/年 |
|  | 热轧 | 中板厂 | 2800mm四辊可逆式轧机，中板生产能力160万吨/年 |
|  |  | 一棒 | 轧机机型：ф560×4+ф475×3+ф410×6+ф350×6，生产能力90万吨/年 |
|  |  | 二棒 | 轧机机型：ф610×6+ф430×6+370×6，生产能力90万吨/年 |
|  |  | 三棒 | 轧机机型：ф610×6+ф430×6+370×6，生产能力90万吨/年 |
|  |  | 四棒 | 轧机机型：ф610×6+ф430×6+370×6，生产能力90万吨/年 |
|  |  | 五棒 | 轧机机型：ф610×6+ф430×6+370×6，生产能力60万吨/年 |
|  |  | 六棒 | 轧机机型：ф610×6+ф430×6+370×6，生产能力60万吨/年 |
|  |  | 一高线 | 轧机机型：ф550×3+ф430×3+ф400×8+ф280×4+ф230×5 +ф160×5，生产能力70万吨/年 |
|  |  | 二高线 | 轧机机型：￠610×6+￠430×4+￠370×4+￠285×2+￠230×7+￠160×5，生产能力70万吨/年 |
|  |  | 中型材轧 | 轧机机型：ф700×5+ф610×8，生产能力90万吨/年 |
|  |  | 一热轧 | 2032mm热轧板带轧机生产线1条，生产能力400万吨/年 |
|  |  | 二热轧 | 1450mm热轧板带轧机生产线1条，生产能力300万吨/年 |
|  | 冷轧 | 一冷轧 | 1550mm冷轧生产线1条，生产能力140万吨/年 |
|  |  | 二冷轧 | 1250mm冷轧生产线1条，生产能力90万吨/年 |
|  | 主要公辅设施 | 溶剂公司 | 气烧窑3座、麦尔兹窑5座，生产能力：活性石灰99万吨，轻烧白云石12万吨 |
|  |  | 电厂 | 热电车间： 1#热电：2座220t锅炉、1台50MW凝汽式发电机组、1台55MW凝汽式发电机组、一台25MW干熄焦蒸汽发电机组、一台50MW干熄焦蒸汽发电机组； 2#热电：3座150t锅炉、1座220t锅炉、1台25MW背压式汽轮发电机组、2台50MW凝汽式发电机组； 3#热电：3座220t锅炉、3台55MW凝汽式发电机组。 炼铁厂余压发电：1-6#高炉TRT发电 烧结环冷发电： 120t转炉余热发电：发电功率4.8MW CCPP： 1#机组：1座48t锅炉、1台25MW燃气轮机，1台12MW凝汽式发电机组 2#:机组：1座66t锅炉、1台38MW燃气轮机，1台15MW凝汽式发电机组 |
|  |  | 气体公司 | 制氧机组六套 1台6000Nm3/h制氧机组、1台15000Nm3/h制氧机组、1台20000Nm3/h制氧机组、1台28000Nm3/h制氧机组、2套40000Nm3/h制氧机组。 生产能力为：氧气148000Nm3/h，氮气158000Nm3/h，氩气4400Nm3/h。 |
|  |  | 其他 | 计控所、动力厂、金材公司、机械制造公司、修建公司、铁路运输公司、汽运公司、金鹏环保公司等其他公用辅助设施 |

项目周边主要环境保护目标见表6。

表 6      环境保护目标及敏感点一览表

| 序号 | 敏感点 | 位置 | 人口（人） | 环境影响类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柳钢、冶建居民住宅区 | 东南500m | 18290 | 大气 |
| 2 | 柳钢一中 | 东南600m | 3685 | 大气 |
| 3 | 柳钢医院、门诊部 | 东南700m、南600m | 3450 | 大气 |
| 4 | 白露乡 | 西南500m | 4500 | 大气 |
| 5 | 胜利小区 | 东南1.5km | 30086 | 大气 |
| 6 | 市第九中学 | 南1.4km | 3689 | 大气 |
| 7 | 雀儿山公园 | 东南600m |  | 大气 |
| 8 | 白露医院 | 南1000m | 6400 | 大气 |
| 9 | 白露村 | 西南2400m | 1500 | 大气 |
| 10 | 盘龙 | 西1900m | 3115 | 大气 |
| 11 | 黄土村 | 西北2400m | 2506 | 大气 |
| 12 | 新村 | 西北2800m | 2301 | 大气 |
| 13 | 欧阳岭 | 东北1600m | 3280 | 大气 |
| 14 | 长塘镇 | 东北2500m | 18960 | 大气 |
| 15 | 香兰新村 | 东北3700m | 36820 | 大气 |
| 16 | 小村 | 西北5000m | 1520 | 大气 |
| 17 | 云头村 | 西南2900m | 1458 | 大气 |
| 18 | 柳州市区 | 东南方向 | 约50000人 | 大气 |

柳钢2013年主要原燃料消耗见表7

表7   柳钢主要原辅材料及燃料消耗、成分与来源(2013年)

| 序 号 | 主要原辅材料 名称 | 消耗量 万t/a | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混匀矿 | 1017.3 | 含硫率 ～0.093% |
| 2 | 精矿粉 | 337.2 | 含硫率 ～0.126% |
| 3 | 无烟煤 | 147.2 | 含硫率 ～0.66% |
| 4 | 块矿 | 168.6 | 含硫率 ～0.108% |
| 5 | 熔剂 | 192 | 含硫率 ～0.095% |
| 6 | 废钢 | 56.6 | 含硫率 ～0.015% |
| 7 | 洗精煤 | 696.4 | 含硫率 ～0.55% |
| 8 | 喷吹用煤 | 163.3 | 含硫率 ～0.66% |

柳钢2013年全厂年主要能源和动力消耗：外购电157491.8万kwh，自发电407113.96万kwh，生产取水5386.8万m3。

- 三．环境质量概况

2013年本项目对建设项目所在区域的大气、地表水、地下水、声环境进行了现状监测，并与项目建设前的2008年监测数据进行对比。

1、空气环境

2013年公司对本项目周边大气环境进行了现状监测，监测结果表明，除厂区内HCl略有超标外，其他污染物在各监测点均满足国家环境质量标准。对比2008年项目建设前的环境监测数据可知，柳钢各生产项目建成投产后，周边环境质量变化不大。

2、水环境

2013年底及2014年初，项目分别对地表水和地下水进行了环境现状监测，监测结果表明柳江及柳钢上下游地区地下水环境质量较好，各项指标均能满足环境质量要求，对比2008年对柳江监测的数据可知，柳钢排口下游柳江水质较项目建设前有所改善。

3、声环境

2013年柳钢厂界昼间噪声在48.8～64.9dB之间，夜间噪声在46.6～54.5dB之间，柳钢厂界10个声环境质量监测点昼夜间噪声均能满足厂界噪声3类标准的要求。相比2008年，此次柳钢厂界噪声现状监测中，有4个测点的昼间噪声值有所降低，降低值范围为1.4～10.2dB(A)，有3个测点的夜间噪声值有所降低，降低值范围为0.1～1.8，其他测点的噪声值略有增加。

- 四．污染源及治理措施

1、大气污染源及治理

柳钢主要废气污染防治措施见表。

表8       柳钢主要废气污染防治措施

| 单位 | 废气污染源 | 主要废气污染物 | 治理措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 料场 | 堆取料 | 粉尘 | 洒水抑尘 |  |
| 焦化 | 备煤 | 粉尘 | 一焦备煤采用低阻文氏管脉冲袋式除尘器；二焦备煤采用防爆型脉冲袋式除尘器；三焦煤调湿系统调试机除尘及环境除尘采用袋式除尘器；四焦备煤采用低阻文式管脉冲袋式除尘器；A区备煤采用袋式脉冲除尘器 | 粉尘≤20 |
|  | 焦炉逸散 | 烟(粉)尘 SO2 NOx B[a]P | 焦炉本体采用①高压氨水喷射无烟装煤；②上升管及桥管承插处水封、装煤孔盖密封；③焦炉采用弹性刀边炉门，大保护板，厚炉门框；④荒煤气设有自动点火放散设施 |  |
|  | 焦炉烟囱 | 烟(粉)尘 SO2 NOx B[a]P | 焦炉炭化室采用混合煤气作燃料，烟气经高烟囱达标外排。 | 粉尘≤20 SO2≤40 NOx≤360 |
|  | 装煤 | 烟(粉)尘 SO2 B[a]P | 一焦装煤地面除尘站； 二焦装煤地面除尘站； 三焦装煤地面除尘站； 四焦装煤地面除尘站； 五焦装煤地面除尘站 | 粉尘≤40 SO2≤80 |
|  | 出焦 | 烟(粉)尘 SO2 B[a]P | 一焦出焦地面除尘站； 二焦出焦地面除尘站； 三焦出焦地面除尘站； 四焦出焦地面除尘站； 五焦出焦地面除尘站 | 粉尘≤40 SO2≤50 |
|  | 熄焦 | 烟(粉)尘 SO2 B[a]P | 一焦干熄焦环境除尘站； 二焦干熄焦环境除尘站； 三焦干熄焦环境除尘站； 四焦干熄焦环境除尘站； 五焦干熄焦环境除尘站 | 粉尘≤40 SO2≤80 |
|  | 运焦 | 烟粉尘 | 运焦一系统除尘器（LFM8-3290型）； 运焦而系统除尘器（防爆型）； 运焦三系统除尘器（CDY-3.5型）； 运焦四系统除尘器（CD-2820型）； | 粉尘≤40 SO2≤80 |
| 球团 | 回转窑烟气 | 烟粉尘 SO2 NOx | 一球团设置1套抽干电除尘器；二球团设置一套抽干电除尘器和1套鼓干多管除尘器 | 烟尘≤40 SO2≤650 NOx≤300 |
|  | 原料 | 烟粉尘 | 一球团设置1套膨润土仓顶布袋除尘器；二球团设置1套配料仓顶布袋除尘器 | 粉尘≤20 |
|  | 环境除尘 | 烟粉尘 | 2条球团生产线各设置1套环境电除尘器 | 粉尘≤20 |
| 烧结 | 机头 | 烟粉尘 SO2 NOx | 5台烧结机均采用电除尘器+氨法脱硫系统 | 烟尘≤40 SO2≤50 NOx≤160 |
|  | 机尾 | 烟粉尘 | 5台烧结机均采用静电除尘器 | 粉尘≤30 |
|  | 配料 | 烟粉尘 | 三烧、四烧各设置1套配料仓顶静电除尘器； 3台360m2各设置1套配料布袋除尘器 | 粉尘≤30 |
|  | 破碎 | 烟粉尘 | 四烧及3台360m2烧结机各设置1套破碎除尘器，三烧破碎烟气并入机尾除尘系统 | 粉尘≤30 |
|  | 成品 | 烟粉尘 | 5台烧结机成品废气均采用静电除尘器 | 粉尘≤30 |
|  | 混料 | 烟粉尘 | 采用水除尘器 | 粉尘≤30 |
| 炼铁 | 出铁场系统 | 烟粉尘 | 7座高炉均采用布袋除尘器，其中1#A高炉和6#高炉采用2套出铁场布袋除尘器，其余高炉各采用1套，共计9套 | 粉尘≤25 |
|  | 煤气净化 | 烟粉尘、CO | 7座高炉均采用干法袋式除尘器 | 粉尘≤5 |
|  | 原料系统 | 烟粉尘 | 喷煤立磨系统采用布袋除尘器，在东区、西区及A区共7套； | 粉尘≤20 |
|  | 矿槽系统 | 烟粉尘 | 共设8套矿槽布袋除尘器 | 粉尘≤20 |
|  | 铸铁机 | 烟粉尘 | 设置1套铸铁机除尘系统 | 粉尘≤20 |
|  | 上料皮带系统 | 烟粉尘 | 在各转运站共设13套布袋除尘器 | 粉尘≤20 |
|  | 热风炉 | 烟粉尘 SO2 NOx | 热风炉采用净化煤气作燃料，烟气经高烟囱达标外排 | 烟尘≤10 SO2≤30 NOx≤100 |
| 炼钢 | 转炉一次烟气 | 烟粉尘； NOx | 共8套，6套采用OG法，其他2套采用LT法 | OG烟尘≤120 LT烟尘≤50 |
|  | 转炉二次烟气 | 烟粉尘、氟化物 | 共5套，均采用布袋除尘器，其中1~3#转炉共用1套，新建2座150t转炉共用一套 | 粉尘≤20 |
|  | 铁水预处理 | 烟粉尘 | 共3套，均采用布袋除尘器 | 粉尘≤20 |
|  | 地下料仓 | 烟粉尘 | 共2套，均采用布袋除尘器其中1~3#转炉共用1套，4~6#转炉共用一套，新建2座150t转炉地下料仓烟气汇入二次烟气系统 | 粉尘≤20 |
|  | 精炼 | 烟粉尘 | 7#8#转炉设置1套精炼布袋除尘器，另2个炼钢厂精炼废气汇入二次烟气系统 | 粉尘≤20 |
| 轧钢 | 加热炉烟气 | 烟粉尘 SO2 NOx | 热风炉采用净化煤气作燃料，烟气经高烟囱达标外排，轧钢各厂共有20个排气筒 | 烟尘≤15 SO2≤130 NOx≤160 |
| 石灰 | 气烧窑 | 烟粉尘 SO2 NOx | 袋式除尘器3套 | 粉尘≤30 |
|  | 气烧窑成品 | 烟粉尘 | 气烧窑成品岗位除尘器3套 | 粉尘≤30 |
|  | 麦尔兹窑 | 烟粉尘 SO2 NOx | 袋式除尘器5套 | 粉尘≤30 |
|  | 麦尔兹窑成品 | 烟粉尘 | 共设2套布袋除尘器，其中1~3#窑共用1套，4#、5#共用1套 | 粉尘≤30 |
| 热电 | 燃气锅炉 | 烟粉尘 SO2 NOx | 采用净化煤气作燃料，烟气经高烟囱达标外排，热电厂共设9个排气筒 | 烟尘≤10 SO2≤60 NOx≤170 |

2、废水污染源及治理措施

柳钢2013年仅有东排口一个排放口，排放少量经过处理后的焦化废水和生活废水，2014年柳钢焦化废水深度处理站已建成并投入使用，已不再外排废水，全厂可做到废水零排放。柳钢2013年废水污染物排放情况见表9。

表9    柳钢废水污染物排放情况(2013年)

| 排水口 | 废水量 万m3/a | 主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | pH | 悬浮物 | CODcr | 石油类 | 挥发酚 | 氰化物 | 氨氮 | 六价铬 |
| 东排 | 1138.8 | mg/L | 7.91 | 28 | 40 | 0.90 | 0.024 | 0.024 | 3.5 | 0.004L |
|  |  | t/a | --- | 318.86 | 455.52 | 10.25 | 0.27 | 0.27 | 39.86 | --- |
| 合计 | 1138.8 | t/a | --- | 318.86 | 455.52 | 10.25 | 0.27 | 0.27 | 39.86 | --- |
| 吨钢排放量 |  | kg/t | --- | 0.030 | 0.042 | 0.001 | 0.025g | 0.025g | 0.004 | --- |

柳钢在“十一五”和“十二五”期间加大了全厂污水处理站的建设，相继建成了柳钢工业废水集中处理站、钢星门废水处理站和东排口废水处理站，并在柳钢焦化工序建设了焦化生化废水处理站。2013年经过处理后的大部分废水均回用于生产，仅有少量焦化废水经处理达标后排放。2014年初柳钢建成了焦化废水深度处理站，对经生化处理后的焦化废水进一步采用浅层砂滤和树脂交换工艺处理，处理后的废水可以回用于生产，该项目的建成投入使用使柳钢做到了生产废水零排放。

3、噪声污染源及防治措施

柳钢主要噪声污染源及治理措施见表10。

表10   柳钢主要噪声源及其治理措施(2013年)

| 序 号 | 噪声源 | 数量 | 声级 (dB(A)) | 声源特性 | 控制措施 | 效果 (dB(A)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料场 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 堆、取料机 | 6 | ~100 | 阵发 | 吸声、建筑隔声 | ≤80 |
| 2 | 混料机 | 5 | ~100 | 阵发 | 吸声、建筑隔声 | ≤80 |
| 3 | 筛分机 | 5 | ~92 | 连续 | 建筑隔声 | ≤77 |
| 4 | 水泵 | 6 | ~90 | 阵发 | 建筑隔声 | ≤75 |
| 球团 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立式磨 | 4 | 95~100 | 连续 | 隔声、减振 | ≤75 |
| 2 | 高压辊磨机 | 4 | 95 | 连续 | 隔声、减振 | ≤75 |
| 3 | 造球机 | 2 | 96 | 连续 | 隔声、减振 | ≤75 |
| 4 | 鼓风干燥风机 | 2 | 100 | 连续 | 消声、隔声、减振 | ≤80 |
| 5 | 冷却鼓风机 | 2 | 95~100 | 连续 | 消声、隔声、减振 | ≤80 |
| 烧结 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 破碎机 | 15 | 95 | 连续 | 室内隔声、吸声 | ≤80 |
| 2 | 一次混合机 | 5 | 100 | 连续 | 消声、隔声 | ≤80 |
| 3 | 二次混合机 | 5 | 95 | 连续 | 消声、隔声 | ≤75 |
| 4 | 圆盘给料机 | 45 | 90 | 连续 | 室内隔声、减振 | ≤75 |
| 5 | 烧结机 | 5 | 90 | 连续 | 隔声 | ≤80 |
| 6 | 主抽风机 | 10 | ~110 | 连续 | 消声器、包扎隔声材料 | ≤85 |
| 7 | 环冷风机 | 10 | ~110 | 连续 | 消声器、风机房隔声 | ≤85 |
| 8 | 振动筛 | 45 | 95 | 连续 | 减振、隔声 | ≤85 |
| 9 | 除尘风机 | 30 | 95~105 | 连续 | 消声器 | ≤85 |
| 10 | 点火助燃风机 | 5 | ~95 | 连续 | 消声器 | ≤80 |
| 11 | 空压机 | 5 | 100 | 连续 | 减振、消声、隔声 | ≤85 |
| 12 | 水泵 | 10 | 90 | 连续 | 减振、隔声 | ≤75 |
| 焦化 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粉碎机 | 5 | ~90 | 连续 | 厂房隔声、吸声 | ≤85 |
| 2 | 振动筛 | 5 | ~90 | 连续 | 厂房隔声、吸声 | ≤85 |
| 3 | 鼓风机 | 22 | ~115 | 连续 | 消声器、机房隔声、基础减振、强振设备与管道间采取柔性连接等 | ≤85 |
| 4 | 除尘风机 | 35 | 105~120 |  |  | ≤85 |
| 5 | 空压机 | 10 | 92 |  |  | ≤85 |
| 6 | 干熄焦锅炉蒸汽放散 | 10 | ~120 | 阵发 | 消声器 | ≤85 |
| 7 | 汽轮机、发电机 | 10 | 95~110 | 连续 | 消声器、隔声罩 | ≤85 |
| 8 | 水泵 | 20 | 85 | 连续 | 减振、隔声 | ≤75 |
| 炼铁 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高炉风口 | 7 | 103 | 连续 | 建筑隔声 | ≤85 |
| 2 | 高炉鼓风机 | 14 | 120 | 连续 | 隔声罩、消声器 | ≤82 |
| 3 | 热风炉助燃风机 | 14 | 102 | 连续 | 消声器、隔声材料 | ≤82 |
| 4 | 高炉放风阀 | 7 | 120 | 阵发 | 消声器 | ≤90 |
| 5 | 炉顶煤气放散 | 7 | 115 | 阵发 | 消声器 | ≤80 |
| 6 | 除尘系统风机 | 36 | 105~115 | 连续 | 消声器、隔声罩、建筑隔声 | ≤80 |
| 7 | 振动筛 | 14 | 95 | 连续 | 消声、隔声 | ≤80 |
| 8 | 煤气净化系统减压阀组 | 7 | 126 | 阵发 | 隔声罩、消声器 | ≤85 |
| 9 | 水泵 | 28 | 95 | 连续 | 建筑隔声 | ≤75 |
| 10 | TRT余压发电机 | 7 | 100 | 连续 | 隔声罩、建筑隔声 | ≤85 |
| 炼钢及连铸 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 转炉 | 8 | 95 | 连续 | 厂房隔声 | ≤80 |
| 2 | LF炉 | 5 | 95 | 连续 | 厂房隔声 | ≤80 |
| 3 | 连铸机 | 11 | 85 | 连续 | 厂房隔声 | ≤70 |
| 4 | 铁水脱硫装置 | 7 | 95 | 连续 | 厂房隔声 | ≤85 |
| 5 | 余热锅炉汽包、蓄热器排气 | 8 | 100 | 阵发 | 消声器 | ≤80 |
| 6 | RH蒸汽喷射泵 | 3 | 100 | 阵发 | 厂房隔声 | ≤90 |
| 7 | 连铸火焰切割机 | 3 | 100 | 阵发 | 厂房隔声 | ≤80 |
| 8 | 除尘系统风机 | 19 | 90~105 | 连续 | 消声器、风机房隔声 | ≤75 |
| 9 | 中间罐预热、干燥装置 | 8 | 95 | 阵发 | 低噪音烧嘴、厂房隔声 | ≤85 |
| 10 | 液压站 | 8 | 90 | 连续 | 厂房隔声 | ≤80 |
| 11 | 二冷区排蒸汽风机 | 11 | 100 | 阵发 | 消声器、风机房隔声 | ≤75 |
| 12 | 水泵 | 18 | 85 | 连续 | 泵房隔声 | ≤70 |
| 轧钢 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 加热炉助燃风机 | 16 | ~105 | 连续 | 消声器、隔声包扎、风机房隔声 | ≤75 |
| 2 | 轧机 | 78 | ~92 | 连续 | 厂房建筑隔声 | ≤75 |
| 3 | 高压水除磷装置 | 4 | ~100 | 连续 | 水泵房、厂房隔声 | ≤75 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 除尘系统风机 | 10 | ~105 | 连续 | 消声器、风机房隔声 | ≤75 |
| 6 | 飞剪 | 15 | ~100 | 连续 | 厂房隔声 | ≤80 |
| 7 | 空压机 | 14 | 90～100 | 连续 | 减振、隔声 | ≤80 |
| 8 | 冷却塔 | 12 | ~105 | 连续 | 消声器、建筑隔声 | ≤75 |
| 9 | 电机 | 30 | ~85 | 连续 | 建筑隔声 | ≤70 |
| 10 | 风机 | 16 | 85～98 | 连续 | 减振、风机房隔声 | ≤80 |
| 11 | 水泵 | 36 | ~85 | 连续 | 建筑隔声 | ≤75 |
| 冷轧 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 酸冷轧机组 | 2 | ~100 | 连续 | 设备减振、厂房隔声 | ≤80 |
| 2 | 连续退火机组 | 4 | ~105 | 连续 | 设备减振、厂房隔声 | ≤80 |
| 3 | 重卷拉矫机组 | 8 | ~100 | 连续 | 设备减振、厂房隔声 | ≤85 |
| 4 | 平整机组 | 4 | ~100 | 连续 | 设备减振、厂房隔声 | ≤80 |
| 5 | 空压机 | 8 | ~100 | 连续 | 消声器、机房隔声 | ≤80 |
| 6 | 除尘风机 | 4 | ~90 | 连续 | 消声器 | ≤75 |
| 7 | 水泵 | 20 | ~90 | 连续 | 减振、隔声 | ≤70 |
| 热电厂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锅炉排汽 | 9 | ~110 | 阵发 | 消声器 | ≤85 |
| 2 | 蒸汽轮机 | 9 | ~110 | 连续 | 设置隔声罩、建筑隔声 | ≤85 |
| 3 | 高炉煤气压缩机 | 1 | ~90 |  | 设置隔声罩、建筑隔声 | ≤75 |
| 4 | 焦炉煤气压缩机 | 1 | ~85 |  | 设置隔声罩、建筑隔声 | ≤75 |
|  | 转炉煤气压缩机 | 1 | ~90 |  | 设置隔声罩、建筑隔声 | ≤75 |
| 5 | 鼓风机 | 9 | ~85 |  | 建筑隔声 | ≤75 |
| 6 | 氮气压缩机 | 1 | ~85 |  | 建筑隔声 | ≤75 |
| 7 | 发电机 | 9 | ~110 | 连续 | 隔声罩、建筑隔声 | ≤75 |
| 8 | 引/送风机 | 9 | ~95 | 连续 | 消声器 | ≤75 |
| 9 | 风机 | 9 | 95 | 连续 | 减振、吸声、风机房隔声 | ≤80 |
| 10 | 水泵 | 9 | ~95 | 连续 | 泵基座设减振装置、隔声 | ≤70 |
| 氧气站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机 | 6 | 105 | 连续 | 隔声罩、消声器、管道隔声包扎、厂房隔声 | ≤80 |
| 2 | 氧压机 | 6 | 110 | 连续 |  | ≤85 |
| 3 | 氮压机 | 6 | 110 | 连续 |  | ≤85 |
| 4 | 增压机 | 6 | 105 | 连续 | 管道隔声包扎、消声器、厂房隔声 | ≤85 |
| 5 | 空气放散排空 | － | 105 | 阵发 | 消声器 | ≤85 |
| 6 | 氧气放散排空 | － | 105 | 阵发 | 消声器 | ≤85 |
| 7 | 氮气放散排空 | － | 105 | 阵发 | 消声器 | ≤85 |
| 石灰设施 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 破碎机 | 5 | ~100 | 连续 | 密闭房间隔声 | ≤85 |
| 2 | 筛分设备 | 8 | 95 | 连续 | 减振、建筑隔声 | ≤75 |
| 3 | 鼓风机 | 8 | ~110 | 连续 | 消声器、风机房隔声 | ≤85 |
| 4 | 煤气加压机 | 1 | 90 | 连续 | 减振、吸声、建筑隔声 | ≤75 |
| 5 | 振动给料机 | 8 | 90 | 连续 | 建筑隔声 | ≤80 |
| 6 | 除尘风机 | 13 | 105~120 | 连续 | 消声器、基础减振 | ≤75 |

4、固体废物收集处置

柳钢固体废物处理、处置情况见表 。

表 11   柳钢固体废物产生量及其综合利用方式（2013年）

| 序号 | 固体废物名称 | 产生量 (t/a) | 利用率 (%) | 综合利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回收煤粉 | 10190 | 100 | 返回备煤系统利用 |
| 2 | 焦化焦油渣、再生渣 | 1857 | 100 | 掺入炼焦配煤利用 |
| 3 | 焦化水处理污泥 | 2529 | 100 | 掺入炼焦配煤利用 |
| 4 | 焦化除尘灰 | 23000 | 100 | 掺入炼焦配煤利用 |
| 5 | 烧结除尘灰 | 341000 | 100 | 返回烧结配料使用 |
| 6 | 烧结尘泥 | 28200 | 100 | 返回烧结配料使用 |
| 7 | 烧结脱硫渣（硫酸铵） | 38680 | 100 | 作为副产品外售 |
| 8 | 球团除尘灰 | 29000 | 100 | 返回球团配料使用 |
| 9 | 高炉水渣 | 3376800 | 100 | 20%外销水泥厂，80%做超细粉 |
| 10 | 高炉除尘灰 | 69000 | 100 | 返回烧结配料使用 |
| 11 | 高炉瓦斯灰 | 271000 | 100 | 返回烧结配料使用 |
| 12 | 转炉钢渣（包括脱硫渣、精炼渣） | 1394000 | 100 | 回收金属和含铁粉进转炉或烧结，再送钢渣微粉生产线处理后再利用 |
| 13 | 转炉煤气OG尘泥 | 200000 | 100 | 部分返回烧结配料使用 |
| 14 | 转炉除尘系统除尘灰 | 22200 | 100 | 烧结配料用 |
| 15 | 连铸氧化铁皮 | 55600 | 100 | 做转炉造渣剂使用 |
| 16 | 铸余渣 | 91100 | 100 | 作为炼钢冷却剂使用 |
| 17 | 切割渣 | 39200 | 100 | 作为炼钢冷却剂使用 |
| 18 | 连铸水处理污泥 | 6355 | 100 | 用作烧结原料 |
| 19 | 转炉废耐火材料 | 29600 | 100 | 外售耐火材料厂回收 |
| 20 | 热轧氧化铁皮 | 84400 | 100 | 作为配矿铁原料使用 |
| 21 | 冷轧氧化铁粉 | 7600 | 100 | 外销做磁性材料 |
| 22 | 轧钢废耐火材料 | 3522 | 100 | 外售耐火材料厂回收 |
| 23 | 轧钢水处理污泥及尘泥 | 8336 | 100 | 用作烧结原料 |
| 24 | 切头尾及废轧料 | 174000 | 100 | 用作炼钢原料 |
| 25 | 废轧辊及备品备件 | 15755 | 100 | 作为炼钢原料 |
| 26 | 轧钢废油 | 699 | 100 | 委托给有资质单位进行再生处理。 |
| 27 | 石灰除尘灰 | 12000 | 100 | 耐材厂回用 |
| 28 | 工业废水站水处理污泥 | 7300 | 70 | 经浓缩脱水后部分送烧结配料使用，部分外运填埋 |
| 29 | 工业垃圾 | 15557 | 54 | 可回收部分回用，剩余部分外运填埋 |
|  | 合计 | 6358480 | 99.85 |  |

从上表可见，柳钢2013年固体废物的产生量合计约为635.85万t/a，除部分废水站水处理污泥及工业垃圾外运填埋外，其余均得到合理的利用，99.85%得到综合利用和安全处置。

- 五．环境影响分析

1、空气环境

由2013年对柳钢周边环境敏感点进行的环境现状监测数据可知，在柳钢项目全部建成投产的情况下，除HCl在厂区内略有超标外，其余各项污染物均能满足环境质量标准，且对比2008年项目建设前的环境质量变化不大，说明柳钢的生产对大气环境影响较小。

2、水环境

由本项目在2013年对柳钢总排口上下游进行的监测可知，在柳钢正常排放废水的基础上，柳江排口下游水质各项指标可满足环境质量标准。2014年柳钢实现废水零排放，将不再向柳江排放废水，对柳江水质有一定的改善作用。

评价区域内柳钢以北为东西向构造体系，呈弧形褶皱特征，以南是南北向构造体系，以开阔的箱状褶皱为特征，地层自泥盆系到三叠系均有出露，地面标高在100～120m之间。柳钢厂区处于一岩溶平原上，场地开阔平坦，由冲洪积粘土砾石层及溶蚀残余堆积粘性土覆盖的岩溶含水层构成。上覆第四系厚度约10—40m不等,为弱透水层或弱含水层。下伏为大埔组白云岩,岩溶发育差异性大,厚度约250m以上，评价区域岩溶发育，水资源丰富，水质类型为重碳酸钙镁型水。

全厂废水综合处置后，部分回用。外排的水含污染物浓度比较低，主要是COD、石油类、氨氮等。厂区内所有污水管道及污水处理设施均采取了防渗措施，正常情况下不会对地下水造成污染影响。因此只对厂区废水未经处理跑冒滴漏、地表雨水溢流渗透对地下水产生影响进行分析。

柳钢对地下水的污染影响主要来源于废水池/沟的下渗、原料堆场、渣场及其它废弃物堆场的冲淋雨水下渗。

目前柳钢各类废水处理建/构筑物基本上都是混凝土结构、水泥衬砌池壁和地面，渗漏系数非常小，因此从废水处理池渗漏出的水量非常小，不会对地下水构成污染影响。

本项目新建冷轧薄板厂使用盐酸进行钢材的酸洗，酸洗槽和废水处理池采用了耐酸、防腐蚀材料，在和溶液接触的壁面涂防酸高分子材料，避免盐酸对水泥的腐蚀，防止酸液下渗污染地下水。鉴于废酸对地下水的污染影响大于有机物，可以将多年沉积在钢厂地面的重金属污染物溶解下渗到地下水，造成地下水的水质污染，因此一定要采取严格的防渗漏措施，避免废酸液渗漏进入土层。

柳钢生产过程种产生的各类固体废物均进行了综合利用，仅少量冶炼渣在渣场临时暂存，但渣场底部设防渗层，四周建有排洪沟，并设有大型储水池，这样冲渣淋滤水和雨水可通过排洪沟汇入储水池，然后由泵加压送至渣处理系统循环使用，淋滤水不会下渗到附近土壤中。

为杜绝跑冒滴漏情况污染物下渗情况的发生，工程对各车间可能产生污染的泵池、管道、循环水系统、污水处理构筑物等均采取加强防渗处理，对厂区地面尽量做到硬化；厂区初期雨水和事故消防水汇集到东排口污水处理站水池中，监测达标才外排。

在生产过程中加强管理，制定严格的岗位责任制，确保各种工艺设备、管道、阀门完好，废水不发生渗漏；保证废水处理站、废水深度处理系统稳定运行，废水回用系统良好循环。在正常工况及事故工况下，只要管理到位，可避免废水污染物渗漏而污染地下水。

根据以上分析，本工程对废水进行了有效治理和综合利用，正常工况下全厂废水不会对地面水系产生事故排放，也不会有厂区外雨水流经厂区外排。

3、声环境

因本次评价时柳钢生产设施均已建成投产，故本次评价仅对声环境现状进行对比分析评价

两次监测数据相同点噪声值对比一览表详见下表12.

表12   2013年与2008年厂界声环境质量现状监测对比分析表

| 监测点 | 时间 | 最大噪声值 |  |  | 评价 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013年 | 2008年 | 差值 |  |
| 公司南门（公司大门口） | 昼间 | 58.3 | 62.8 | -4.5 | 65 |
|  | 夜间 | 52.8 | 53.1 | -0.3 | 55 |
| 原水处理站（柳北水厂） | 昼间 | 54.6 | 64.8 | -10.2 | 65 |
|  | 夜间 | 52.3 | 52.2 | 0.1 | 55 |
| 公司西门 | 昼间 | 61.9 | 63.9 | -2.0 | 65 |
|  | 夜间 | 51.0 | 52.4 | -1.4 | 55 |
| 公司星园门（星园门口） | 昼间 | 61.8 | 61.5 | 0.3 | 65 |
|  | 夜间 | 54.3 | 52.1 | 2.2 | 55 |
| 公司北门（北门门口） | 昼间 | 64.9 | 66.3 | -1.4 | 65 |
|  | 夜间 | 54.5 | 56.3 | -1.8 | 55 |

由上表可知，相比2008年，此次柳钢厂界噪声现状监测中，有4个测点的昼间噪声值有所降低，降低值范围为1.4～10.2dB(A)，有3个测点的夜间噪声值有所降低，降低值范围为0.1～1.8，其他测点的噪声值均有所增加。

各厂界点声环境变化总体呈削减趋势，主要原因是2008年柳钢正处于大量施工建设工程中，施工噪声及运输噪声对厂界影响较大，2013年柳钢大部分生产设备已经建成，厂界噪声主要仅受生产噪声影响，故有一定程度的削减。对照两次声环境监测，仅有公司星园门口监测点噪声值有所增加，这主要是因为星园门靠近柳钢冷轧厂，在2008年监测时冷轧厂仅建成了一期工程，生产设施较少，2013年监测时，冷轧厂已全部建成，已完全投产运行，故其对星园门的生产噪声贡献有所增加。

4、固体废物

本项目工业废物均得到合理的利用或处置，除废水处理污泥和少量工业垃圾外运填埋外，其余固废均得到有效利用不外排。

- 六．清洁生产和循环经济

柳钢项目建设前后及变化情况见表13。

表13         柳钢清洁生产指标变化情况

| 清洁生产标准 |  | 全厂HJ/T189-2006 | 焦化HJ/T126-2003 | 烧结HJ/T426-2008 | 炼铁HJ/T427-2008 | 炼钢HJ/T428-2008 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及的指标数 |  | 42 | 69 | 26 | 28 | 27 | 192 |
| 2007 | 一级 | 27 | 60 | 16 | 10 | 18 | 131 |
|  | 二级 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 25 |
|  | 三级 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 |
|  | 不达三级 | 4 |  | 0 | 8 | 4 | 16 |
|  | 空缺 | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 2013 | 一级 | 38 | 66 | 25 | 18 | 24 | 171 |
|  | 二级 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 13 |
|  | 三级 | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |
|  | 不达三级 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
|  | 空缺 | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 变化情况 | 不变 | 19 | 39 | 14 | 10 | 11 | 93 |
|  | 提高 | 21 | 28 | 11 | 17 | 16 | 93 |
|  | 下降 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |

从表13可见，柳钢经过多年的建设，整体清洁生产水平较2007年有显著提高，清洁生产水平可达到国际先进水平。

- 七．总量控制

柳州市环保局于2012年6月4日以柳环证字001号文件向柳钢下发了排污许可证，许可证有效期至2015年12月31日。柳钢2013年实际排放总量及达产后的预计排放总量与排污许可证总量控制指标对比见表。

表14   “十二五”总量控制指标符合性分析

| 排放指标 | 废气污染物 |  | 废水污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2 | NOx | COD | 氨氮 |
| 柳环证字001号文指标 (t/a) | 12000 | 22000 | 700 | 55 |
| 2013年柳钢实际排放量 (t/a) | 10068.79 | 15375.81 | 455.52 | 39.86 |
| 达产后预计排放量 (t/a) | 10491.63 | 16181.88 | 0 | 0 |
| 符合性分析 | 满足 | 满足 | 满足 | 满足 |

由上表可知，柳钢2013年实际排放量可以达到柳州市对其下达的排污总量指标，在现有环保治理水平不变的情况下，柳钢达产后的污染物排放总量也可以达到该排污许可证的总量控制指标要求。

同时，柳钢目前正在进行的环保治理工程包括球团烟气脱硫工程、转炉一次烟气改造工程及焦炉煤气脱硫系统改造工程，以上项目均可在2014年底前建成投入使用，届时柳钢排放的烟粉尘和SO2总量将可进一步下降。

八．公众参与

本工程的建设和环评已经发布了第一次公示。本次为环评第二次信息公示，本工程在建设和环评过程中，将充分征求公众意见，请按照本次公示的信息渠道反映您的意见和要求。

九．评价结论

广西柳州钢铁（集团）公司淘汰落后节能减排项目采用先进设备和工艺，建设满足国家产业准入条件要求和地方城市规划、项目建设符合“清洁生产”、“循环经济”、“污染源达标排放”及“污染物排放总量控制”等环境保护政策。

综合环境现状评价和环境影响预测评价结果，从环境保护角度来看，广西柳州钢铁（集团）公司淘汰落后节能减排项目是可行的。